Техническое задание

Произвести расчеты и разработать проект для ЦДО ( центра дистанционного обучения),

Который находится в цокольном этаже здания Валиханова, также монтаж систем

Выполнить все работы с учетом всех нормативных документов и СНиП РК.

1)  Вытяжной вентиляции с механическим побуждением и выводом воздуховодов на крышу     здания.

2) Приточной системы с элементами кондиционирования воздуха и подогрева. За основу взять температурный порог -35С в зимний период и +36 в летний период года

3) Предусмотреть звукоизоляцию класса «А» для  радиовещательных и студийных помещений.

4) Расчетная загруженность ЦДО от 25 до 75 человек.

5) Мощность оборудования которым будет оснащаться ЦДО пока не известна.

| Наименование | Технические требования |
| --- | --- |
| Воздуховоды | Из оцинкованной стали 0,8-1мм |
| Вытяжная система | С механическим побуждением крышного исполнения. |
|  | Клапана огнезадерживающие с плавкой ставкой |
|  | Клапан огнезадерживающий с механическим побуждением. |
| Приточная система | Воздуховоды из оцинкованной стали 0,8-1мм. |
|  | Термо-звуковая изоляция из минерального волокна типа URSA-100mm |
|  | Шумоглушители |
|  | Холодильная машина для охлаждения наружного воздуха в летний период года. |
|  | Калорифер электрический для подогрева наружного воздуха в зимний период года. |
|  | Решетки вентиляционные щелевые типа RAR с демпфирующим устройством. |
|  | Автоматика для всего комплекса системы. |

Technical Specifications

To make calculations and develop the project for Center of Distance Learning, which is located in the ground floor of the Valikhanov bld, as well as mounting of the systems.

All works should be done in compliance with all specific regulations, legal requirements and Sanitary Norms and Regulations of the Republic of Kazakhstan.

1) Extraction Ventilation with mechanical movement and tabbing air tubes to the roof of the building.

2) Supply air system with  elements of air conditioning and warming. For the base take the operating temperature -35С during winter period and +36 during the summer period

3) To make provisions for Class “A” sound proofing in the broadcast and studio premises.

4) Calculated workload for CDL is from 25 till 75 persons.

5) Equipment capacity for CDL is still unknown.

| Title | Technical Requirements |
| --- | --- |
| Air Tubes | From zinc coated steel 0,8-1мм |
| Extraction System | with mechanical movement with roof tabbing. |
|  | Fire-retarding valves with fire-resistant rate |
|  | Fire-retarding valves with mechanical movement |
| Air Supply system | Air tubes From zinc coated steel 0,8-1мм |
|  | Temperature – sound isolation from mineral tissue – type URSA-100mm |
|  | Acoustic absorbers |
|  | Chilling machine for atmospheric cooling during the summer period |
|  | Electrical hot air generator for heating of outer air during the winter period |
|  | Slatted Ventilation Grills with dumping devices |
|  | Automatic equipment for entire suit of systems |